# メーリングリスト編集後のDKIMとDMARC検証結果

検証日：2026年10月13日（日本時間）

対象：件名へのカウント付加・本文追記がドメイン認証へ与える影響

# 検証条件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 元メールのFrom | user001@chat.e-postinc.jp |
| エンベロープ送信元 | user001@chat.e-postinc.jp |
| 元メールの受信先 | leehokang@gmail.com |
| 編集後の比較先 | leehokang77@yahoo.co.jp |
| 元のDKIM署名 | d=chat.e-postinc.jp、s=delta、c=relaxed/relaxed |
| 元署名の対象 | Subjectを含むヘッダーと本文全体（l=なし） |
| 件名変更 | 元の件名の先頭に「[ML001] 」を追加 |
| 本文追記 | 元の本文末尾に「ML test footer: count=001」を追加 |

件名変更と本文追記は別々のメールで実施した。Fromは変更していない。顧客の問い合わせメール自体ではなく、上記のテストメールを使用した。

# 元メールと変更なしの確認

元メールは12:24:59にGmailで受信され、SPF=NONE、DKIM=PASS、DMARC=PASSだった。

保存した元EMLはCRLF形式であり、本文から再計算したハッシュはDKIM署名のbh=と一致した。「変更なし」の送信用EMLは元EMLとバイト単位で一致した。

同じGmail宛の再送については、12:34:56にGmailが本文受信後の「250 2.0.0 OK」を返したことを配送ログで確認した。ただし、再送分の受信表示・認証結果は確認できなかった。重複扱いが原因かどうかは未確定である。

その後、Yahooへ変更なしで再送し、13:06:19の受信ヘッダーでDKIM=PASSが2件、SPF=NONE、DMARC=PASSを確認した。

# 件名変更と本文追記の実配送結果

## 219.163.190.214へ直接投入

| ケース | Yahoo受信時刻 | YahooのDKIM判定 | SPF | DMARC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 変更なし | 13:06:19 | PASS、PASS | NONE | PASS |
| 件名変更 | 13:08:02 | PASS、perm_fail | NONE | PASS |
| 本文追記 | 13:08:09～10 | PASS、perm_fail | NONE | PASS |

各メールには元のDKIM署名と再送時の新しいDKIM署名が含まれていた。いずれもd=chat.e-postinc.jp、s=deltaだった。

変更なしとの比較から、編集により元の署名が失敗し、編集後に付加された新しい署名が成功したと判断した。ただし、YahooのAuthentication-Resultsには署名を識別するheader.bがないため、個別署名と判定の対応は比較結果に基づく判断である。

## 別SMTPを経由

配送経路は受信ヘッダーで以下のとおり確認した。

テストプログラムで件名または本文を編集

→ smtp-test.jp（192.168.1.3）

→ 219.163.190.214（内部名192.168.0.49）で再署名

→ Yahoo

| ケース | smtp-test.jp受付時刻 | Yahoo受信時刻 | YahooのDKIM判定 | SPF | DMARC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件名変更 | 16:14:12 | 16:31:35 | PASS、perm_fail | NONE | PASS |
| 本文追記 | 16:14:18 | 16:31:35 | PASS、perm_fail | NONE | PASS |

gateway.datへYahoo宛の中継先219.163.190.214を追加した後、両メールの着信を確認した。新しい署名は219.163.190.214側で付加されており、smtp-test.jpによる再署名を確認した結果ではない。

# 本文署名範囲限定による署名範囲限定のローカル検証

テスト用RSA鍵を生成し、dkimpyによる署名・検証を実施した。公開鍵はローカルのDNS応答用関数で与え、外部へのメール送信は行っていない。

| 変更内容 | l=なし（本文全体） | l=あり（元本文の長さに限定） |
| --- | --- | --- |
| 変更なし | PASS | PASS |
| 本文末尾に追記 | FAIL | PASS |
| 署名範囲内の本文変更 | FAIL | FAIL |
| 件名変更 | FAIL | FAIL |

署名範囲外への末尾追記では、l=付きDKIM署名が検証に成功することを確認した。追記部分は署名による保護対象外である。l=付きメールのYahoo・Gmailでの実配送結果、DMARC判定、および顧客環境での利用可否は未検証である。

# 結論と検証範囲

1. 件名変更と本文追記のいずれも、元のDKIM署名が失敗する現象を再現した。カウントを件名から本文へ移すだけでは、元署名を維持できなかった。

2. 編集後に配送SMTPが新しいDKIM署名を付加した場合、新しい署名は成功し、DMARCもPASSした。今回、新しい署名のd=とFromはともにchat.e-postinc.jpで一致していた。

3. 元署名の失敗と、メール全体のDMARC失敗は同義ではなかった。

4. 外部投稿者のFromドメインと再署名ドメインが整合しない条件は未検証である。本結果は、顧客のOCN等のアドレスをFromに維持する構成でも再署名だけでDMARCがPASSすることを示すものではない。

顧客環境の実際のML処理・DLLは使用していないため、その動作や顧客環境のDMARC FAILまでを再現した結果ではない。